Xe Ép Rác 9 Khối Isuzu FRR650

✅Thể tích chứa: 9 khối

✅Tải trọng chở: 4.450 kg

✅Tổng tải trọng: 11.000 kg

✅Kích thước xe: 6.600 x 2.370 x 2.900 mm

✅Cơ cấu nạp rác: Máng xúc

Ưu điểm nổi bật của xe ép rác 9 khối Isuzu

- Xe sử dụng động cơ đạt khí thải Euro 5  giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhiên liệu 1 cách tối ưu

- Thùng được làm bằng Inox có biên dạng cong, thể tích thùng chứa 9m3 có thể chở khối lượng lớn

- Hệ thống xylanh thủy lực xuất xứ Châu Âu, mới 100 % , bảo hành bảo dưỡng nhanh chóng

- Vận hành đơn giản và an toàn

- Có thùng chứa nước chất thải không gây ô nhiễm môi trường

- Phụ tùng có sẳn, thay thế dễ dàng

- Giá thành hợp lí cạnh tranh toàn quốc

Chi tiết thùng xe ép rác 9 khối

- Các chi tiết được thiết kế thẩm mỹ và hợp lí với cách sử dụng. Mối hàn chắc chắn giúp thùng chắc chắn và làm việc ổn định

- Thùng chứa rác: Được làm bằng chất liệu Inox cao cấp chống rỉ sắt và giúp tăng tuổi thọ xe giảm chi phí sửa chữa

- Bàn đẩy:  chế tạo bằng Inox và được gia cố chắc chắn. Sử dụng xylanh tầng đẩy rác nhanh chóng và mạnh mẽ

- Thùng chứa nước rác: Vật liệu làm thùng bằng Inox, có thể tích chứa được 220 lít

- Cơ cấu nâng máng: Dùng 2 xylanh mở máng đổ rác và đóng máng đưa rác vào buồng ép. Vật liệu làm máng được làm bằng Inox

- Hệ thống xylanh thủy lực nhập khẩu Châu Âu mới 100%,vận hành cuốn ép rác mạnh mẽ và êm ái

Thông số chung

| Trọng lượng bản thân: | 6355 | Kg |
| --- | --- | --- |
| Phân bố- Cầu trước: | 2140 | Kg |
| -Cầu sau: | 4215 | Kg |
| Tải trọng cho phép chở: | 4450 | Kg |
| Số người cho phép chở: | 3 | Người |
| Trọng lượng toàn bộ: | 11000 | Kg |
| Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao: | 6600 x 2370 x 2900 | mm |
| Khoảng cách trục: | 3410 | mm |
| Vệt bánh xe trước/ sau: | 1795/1660 | Mm |

Động cơ

| Nhãn hiệu động cơ: | 4HK1E4CC |
| --- | --- |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích: | 5193 cm3 |
| Công suất lớn nhất/tốc độ quay: | 140 / 2600 v/ph |
| Lốp trước/sau: | 8.25 – 16/8.25 – 16 |
| Hệ thống lái: | Cơ khí, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh: | Tang trống, thủy lực điều khiển khí nén |
| Ghi chú: | -Kích thước thùng: 2320/2240 x 2040/1910 x 1780/– mm -Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu cuốn, ép, xả rác và nâng hạ cơ cấu nhận rác -Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |

Chế độ bảo hành bảo dưỡng xe ép rác 9 khối ISUZU

-Xe cơ sở: xe ô tô Isuzu FRR90 được bảo hành 36 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào tới trước
-Thùng xe và thiết bị thủy lực chuyên dụng: bảo hành 3 năm phần cơ khí, 1 năm phần hệ thống thủy lực, không hạn chế thời gian tại Ô TÔ TÍN PHÁT

Các Thủ tục mua xe ép rác 9 khối  ISUZU FRR650

- Thủ tục mua bán nhanh chóng, giá cả cạnh tranh nhất trên toàn quốc

- Hỗ trợ vay vốn trả góp 70-80% giá trị xe, lãi suất cực ưu đãi

- Hỗ trợ đăng kí biển số và đăng kiểm xe giấy tờ đầy đủ trọn gói

- Tư vấn hỗ trợ nhiệt tình các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, sữa chữa miễn phí các dòng xe khi mua tại Ô TÔ TÍN PHÁT