Xe Ép Rác 6 Khối Thaco Linker (Euro 5) Mới Nhất 2026

Thông tin kỹ thuật

- Xe ép rác 6 khối - Thaco Linker

- Kích thước Xe: 6.200 x 2.095 x 2.300mm

- Tải trọng cho phép: 1.800 k

- Trọng lượng bản thân: 4.350 kg

- Tổng tải trọng: 6.495 kg

- Cơ cấu nạp rác: Máng Xúc

- Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật của xe dựa trên thông tin bạn đã cung cấp:

| Thông số | Chi tiết |
| --- | --- |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6.200 x 2.095 x 2.300 mm |
| Tải trọng cho phép | 1.800 kg |
| Trọng lượng bản thân | 4.350 kg |
| Tổng tải trọng | 6.495 kg |
| Công thức bánh xe | 4×2 |
| Chiều dài cơ sở | 3.400 mm |
| Nhãn hiệu, Model động cơ | WEICHAI WP2.3Q140E50 |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, Turbo tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc |
| Công suất cực đại | 140 Ps / 3.200 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 320Nm / 1.600 – 2.400 vòng/phút |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Hệ thống nhiên liệu | Common Rail (Phun nhiên liệu điện tử) |

Xe Ép Rác 6 Khối Thaco – Hệ thống chuyên dùng

Đấy chính là bộ phận tạo nên sự khác biệt và giá trị cốt lõi của chiếc xe. Hệ thống chuyên dùng của xe ép rác 6 khối Thaco Linker được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo hoạt động trơn tru, hiệu quả và an toàn.

1 – Thùng chứa rác:

- Thể tích: 6 m3 (6 khối), thể tích tối ưu cho việc thu gom rác tại các khu dân cư, thị trấn.

- Vật liệu: Cung cấp 2 tùy chọn chính để phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng:

  - Thép hợp kim SPA-H/Q345B: Chống mài mòn và chịu áp lực cao, là lựa chọn kinh tế.

  - Inox 430: Chống ăn mòn tuyệt vời, đặc biệt phù hợp với rác thải có nhiều nước và axit, tăng tuổi thổng thùng lên gấp nhiều lần.

- Cấu tạo: Thùng được gia cố bằng hệ thống xương chịu lực chắc chắn, biên dạng cong hoặc vuông giúp tăng khả năng chịu áp lực khi ép rác.

2 – Hệ thống cuốn và ép rác:

- Cơ cấu nạp rác: Máng xúc thủ công phù hợp cho việc thu gom rác thải cồng kềnh hoặc tại các điểm tập kết tự phát.

- Hệ thống thủy lực: Sử dụng bơm và van thủy lực nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín của Châu Âu (Ý, Thổ Nhĩ Kỳ), đảm bảo áp suất mạnh, ổn định và độ bền cao.

- Tỷ số nén rác: Dao động từ 1.5-1.8 lần, giúp tối đa hóa lượng rác chuyên chở trong một chuyến đi, giảm thiểu chi phí nhân công và nhiên liệu.

3 – Hệ thống xả rác:

Cơ chế xả rác thông minh bằng một xi lanh tầng đặt bên trong thùng, kết hợp với góc nâng thùng lớn, giúp xả sạch rác một cách nhanh chóng, dễ dàng, không bị tồn đọng.

Chế độ bảo hành bảo dưỡng Xe ép rác 6 khối THACO LINKER T2-6.5

-Xe cơ sở: xe ô tô THACO LINKER được bảo hành 36 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào tới trước
Thùng xe và thiết bị thủy lực chuyên dụng: bảo hành 3 năm phần cơ khí, 1 năm phần hệ thống thủy lực, không hạn chế thời gian tại Ô TÔ TÍN PHÁT

-Các chi tiết phần chuyên dùng được công ty chúng tôi hỗ trợ với đội ngũ kĩ thuật có tay nghề cao, bảo hành tận nơi, thường xuyên kiểm tra định kì các chi tiết giúp xe được vân hành cách trơn tru và tốt hơn

Thủ tục mua xe ép rác 6 khối THACO LINKER

- Thủ tục mua bán nhanh chóng, giá cả cạnh tranh nhất trên toàn quốc

- Hỗ trợ vay vốn trả góp 70-80% giá trị xe, lãi suất cực ưu đãi

- Hỗ trợ đăng kí biển số và đăng kiểm xe giấy tờ đầy đủ trọn gói

- Tư vấn hỗ trợ nhiệt tình các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, sữa chữa miễn phí các dòng xe khi mua tại Ô TÔ TÍN PHÁT