Xe Hút Chất Thải 6 Khối Hyundai W11s

Tự trọng: 4.925 kg

Tải trọng: 5.480 kg

Tổng tải trọng: 10.600 kg

Kích thước xe: 6420 x 2100 x 2750 mm

Kích thước xi téc: 3700 x 1360 x 1360 mm

Động cơ : D4GA

Dung tích: 3933 cm3

Xe Hút chất thải 6 khối Hyundai W11s

-Các xe hút chất thải thường có các tên gọi phổ biến và công dụng như: Xe hút chất thải, xe bồn hút chất thải, xe hút bùn, xe hút bể phốt/ hầm cầu, xe môi trường

-Công dụng và chức năng chính: là hút và vận chuyển các chất thải, bùn cặn bã, lâu ngày ở gia đình, kinh doanh, khu đô thị, khu công nghiệp về nơi xử lí tập trung

Tính năng xe hút chất thải 6 khối Hyundai W11s

- Động cơ mạnh mẽ, đạt tiêu chuẩn khí thải E5, tiết kiệm nhiên liệu

- Hệ thống bơm chân không mạnh mẽ hút nhanh và hiệu quả

- Hệ thống xy lanh xuất xứ Châu Âu mới 100%

- Thiết kế bồn hút chất thải kết cấu chắc chắn chống ăn mòn

- Hệ thống điều khiển sử dụng đơn giản giản, dễ bảo dưỡng

- Độ bền, hiệu suất cao, hút nhanh, sạch và thân thiện với môi trường

Lợi ích mua xe hút chất thải 6 khối Hyundai W11s

- Giá thành đầu tư hợp lí, phù hợp với nhu cầu tầm trung

- Xe bồn hút chất thải nhanh và sạch không gây ô nhiễm

- Giấy tờ đạt chuẩn ô tô hút chất thải

- Hệ thống xử lí kín đáo, không gây mùi hôi xung quanh

- Tiết kiệm công sức và sự linh hoạt trong các hẻm nhỏ đông dân cư

Đặc điểm xe hút chất thải 6 khối Hyundai W11s

Xe cơ sở Hyundai W11s

-Thương hiệu xe Hyundai W11s là mẫu xe Hyundai mơi nhất euro 5 hiện nay với cải tiến về động cơ và ngoại hình mới với tên gọi mới nhằm nâng cao cải tiến chất lượng xe và nâng tầm thương hiệu Hyundai lên 1 tầm cao mới

Nội thất: Xe Hyundai W11s thế hệ mới sử dụng ghế da và trần bọc da cho thấy sự mới mẻ trẻ trung đầy đủ tiện nghi và sự trang trọng hiện đại. Với thiết kế 3 chổ ngồi rộng rãi thoải mái

Ngoại thất: Sự thay đổi khác biệt của xe Hyundai này là tên gọi W11s mới thay vì 110sp và tem logo nhận diện cũng mới mẻ hơn so với phiên bản euro 4.

-Xe hút chất thải hyundai W11S sử dụng công nghệ khí thải theo qui định đạt tiêu chuẩn khí thải E5

-Xe Hyundai W11s có 2 màu cơ bản: Trắng và Xanh

Cấu tạo bồn hút chất thải 6 khối

-Xe hút chất thải 6 khối chi tiết phần chuyên dùng phía sau gồm có 3 phần chính và các chi tiết

- Bồn Xi téc: Được thiết kế bằng thép hoặc Inox có khả năng chịu được áp lực cao và va đập, hạn chế sự ăn mòn của nhiều chất thải. Bên trong bồn xi téc chứa được chia làm 2 khoang bằng vách ngăn, có vách chắn sóng bên trong để giảm chấn động, ổn định cho xe khi di chuyển

- Hệ thống bơm hút: Sử dụng bơm chân không được nhập khẩu từ Châu Âu, tạo lực hút mạnh mẽ để hút chất thải nhanh chóng và có thể đảo chiều hút và xã cách dễ dàng

- Hệ thống thủy lực: gồm hệ thống nâng ben đổ chất thải trong bồn và hệ thống mở nắp bồn cách thuận tiện nhất

-Các thao tác sử dụng điều khiển vận hành đơn giản và dễ dàng

-Các chi tiết của xe hút bể phốt 6 khối được chúng tôi thiết kế tiện lợi dễ dàng vận hành khi hút bể phốt. Cơ cấu vận hành bồn hút đa năng với sức hút mạnh mẽ từ bơm và hệ thống xả chất thải linh hoạt

-Nắp bồn xi téc: Nắp đậy kín, dễ thao tác, có chốt khóa chống tràn

Thông số xe hút chất thải 6 khối Hyundai W11s

Thông số chung

| Trọng lượng bản thân: | 4925 | Kg |
| --- | --- | --- |
| Phân bố cầu trước/ cầu sau: | 2335/2590 | Kg |
| Tải trọng cho phép chở: | 5480 | Kg |
| Số người cho phép chở: | 3 | Người |
| Trọng lượng toàn bộ: | 10600 | Kg |
| Kích thước xe: dài x rộng x cao: | 6420 x 2100 x 2750 | Mm |
| Khoảng cách trục: | 3775 | Mm |
| Vệt bánh xe trước/ sau : | 1680/1495 | Mm |

Động cơ

| Nhãn hiệu động cơ: | D4GA |
| --- | --- |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích: | 3933 |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay: | 125 / 2500 kW / rpm |
| Lốp trước/ lốp sau: | 8.25-16 |
| Hệ thống lái: | Trục vít – ê cu bi, có trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh: | Tang trống, thủy lực, trợ lực chân không |
| Ghi chú: | Kích thước thùng: 3700 x 1360 x 1360 mm Hệ thống thủy lực dẫn động nâng hạ xi téc chứa chất thải sinh hoạt và bơm hút chân không Hàng năm giấy chứng nhận này được xem xét và đánh giá |

Bảo hành xe hút chất thải 6 khối Hyundai W11s

-Xe cơ sở: xe ô tô Hyundai W11s  được bảo hành 36 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào tới trước
-Bồn hút chất thải và thiết bị thủy lực chuyên dụng: bảo hành 1 năm phần cơ khí, 1 năm phần hệ thống thủy lực, không hạn chế thời gian tại Ô TÔ TÍN PHÁT

Ứng dụng thực tế xe hút chất thải 6 khối Hyundai W11s

- Thu gom, hút chất thải tại hộ gia đình, hộ kinh doanh, khách sạn,..

- Vệ sinh hầm cẩu bể phốt công nghiệp nhà máy

- Xử lý nhanh tình trạng tắc nghẽn cống rãnh, thoát nước

- Vận chuyển bùn chất thải công nghiệp lâu ngày ngày

- Phục vụ các khu đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện và các công ty môi trường

Thủ tục mua xe hút chất thải 6 khối Hyundai W11s

- Thủ tục mua bán nhanh chóng, giá cả cạnh tranh nhất trên toàn quốc

- Hỗ trợ vay vốn trả góp 70-80% giá trị xe, lãi suất cực ưu đãi

- Khi mua xe hút chất thải 6 khối được hỗ trợ đăng kí đăng kiểm trọn gói

- Tư vấn hỗ trợ nhiệt tình các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, sữa chữa miễn phí các dòng xe khi mua tại Ô TÔ TÍN PHÁT