Xe CHENGLONG 4 chân Gắn Cẩu Soosan 12 tấn

Khối lượng bản thân: 18.570 kg

Tải trọng: 11.300 kg

Khối lượng toàn bộ: 30.000 kg

Kích thước thùng: 8360 x 2350 x 650 mm

Cẩu Soosan 12 tấn SCS1215 xuất xứ Hàn Quốc

Tổng quan xe chenglong h5

Ngoại thất: Với các chi tiết đường nét được thiết kế tinh xảo với các điểm nhấn làm nổi bật vẻ đẹp của xe

-Các gương to giúp góc quan sáng rộng rãi và hệ thống đèn halogen xa giúp tầm nhìn và ban đêm an toàn khi chạy xe

Nội thất: Bước vào bên trong khoan cabin Chenglong H5 với thiết kế 2 chổ ngồi và 1 giường nằm lớn thoải mái

-Hệ thống các nút điều khiển đa chức năng như máy lạnh, radio, tiện nghi cho các bác tài đường thao tác dễ dàng

Động cơ Chenglong  h5

- Xuất xứ nhập khẩu nguyên xe từ nhà máy Trung Quốc

- Xe trang bị khối động cơ Yuchai kí hiệu: YC6L350-50, 4 kỳ, 6 xi lanh, thẳng hàng tăng áp

- Công suất lớn nhất/ tốc độ quay: 257 /2200 kW/rpm

- Thể tích làm việc: 8424 cm3

- Loại nhiên liệu: Diesel

- Lốp xe: 11.00R20

Thùng xe chuyên dùng

-Xe Chenglong 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn sau khi hoàn thiện, kích thước thùng dài: 8360 x 2350 x 650 mm, thùng có 7 bửng mở dễ dàng. Kích thước thùng dài giúp việc vận chuyển hàng có kích thước lớn di chuyển đường xa rất tốt

-Tải trọng cho phép chở được 11,300 kg với Xe gắn cẩu 12 tấn tải trọng là vấn đề mà nhiều bác tài xe cẩu đều muốn cẩu to mà xe cỏng được hàng lớn trên đường thì đây là giải pháp tốt nhất hiện nay. Xe Chenglong 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn đáp ứng được các nhu cầu vận tải cẩu hàng nặng

Thông số cẩu Soosan SCS1215

- Sức nâng lớn nhất / tầm với: 13000 kg / 2.0 m

- Sức nâng nhỏ nhất  / tầm với: 1030 kg/ 20.7 m

- Chiều cao nâng lớn nhất : 23.0 m

- Bán kính làm việc lớn nhất : 20.7 m

- Chiều cao làm việc lớn nhất; 24.5 m

- Sức nâng lớn nhất ở đoạn 1/ tầm với: 6000 kg/ 5.6 m

- sức nâng lớn nhất ở đoạn 2 / tầm với: 3100 kg/ 9.4 m

- Sức nâng lớn nhất ở đoạn 3 / tầm với: 1950 kg/ 13.1 m

- Sức nâng lớn nhất ở đoạn 4 / tầm với: 1400 kg/ 16.9 m

- Sức nâng lớn nhất ở đoạn 5/ tầm với: 1030 kg/ 20.7 m

- Cơ cấu cần: Cần trượt mặt cắt dạng lục giác gồm 5 đoạn

- Góc nâng của cần/tốc độ nâng cần : 00 đến 800/20s

- Góc quay : 360 độ

- Cẩu Soosan 12 tấn trang bị: 2 tú trước và 2 tú sau, ghế ngồi làm việc trên cao

- Có cảm biến chạm cần và cảm biến chống quá tải giúp làm việc an toàn và hiệu quả hơn

Ưu điểm xe cẩu 12 tấn

- Sử dụng động cơ Yuchai mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu

- Thiết kế sang trọng từ ngoại thất đến nội thất

- Chassi Chenglong 4 chân với 2 lớp dày chắc chắn

- Cẩu Soosan trang bị thêm các cảm biến giúp cẩu an toàn hơn

- Làm việc đa dạng ở mọi địa hình

Lợi ích việc mua xe cẩu 12 tấn

- Giá thành đầu tư xe cẩu 4 chân rẻ nhất phân khúc

- Xe có sẳn, hỗ trợ giao toàn quốc

- Hỗ trợ vay 70%, lãi suất thấp

- Tăng năng xuất vận hành và hiệu quả công việc tốt

- Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Xe cẩu Chenglong 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn – Ứng dụng thực tế

Xe Chenglong 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn với sức nâng lớn và tấm với xa giúp tiếp cận được các vị trí cao. Sự đang năng là linh hoạt giúp cẩu Soosan 12 tấn sử dụng nhiều trong có lĩnh vực:

- Nghành xây dựng: Nâng hạ các vật liệu lên các tầng nhà cao và hỗ trợ lắp đặt các kết cấu hạ tầng xây dựng

- Nghành công nghiệp: Vận chuyển lắp đặt các máy móc công nghiệp lớn, Di dời và  sửa các dòng máy lớn tại các khu công nghiệp

- Nghành vận tải: bốc hàng hóa lên xuống xe tại các kho bãi, cẩu hàng hóa có khối lượng nặng lên xuống xe và tại các cảng biển

- Nghành lắp đặt: Sức nâng lớn giúp việc lắp đặt các biển hiệu quảng cáo lên cao và lắp đặt hỗ trợ nghành điện lực vô cùng hiệu quả

- Nghành cây xanh: Di dời các cây xanh bị đốn hạ hoặc bị gãy. Vận chuyển các loại cây có kích thước lớn và nặng

Hỗ trợ thủ tục khi mua xe cẩu 12 tấn

- Mua bán nhanh chóng, giá cả cạnh tranh nhất trên toàn quốc

- Hỗ trợ vay vốn trả góp 70-80% giá trị xe, lãi suất cực ưu đãi

- Hỗ trợ đăng kí biển số và đăng kiểm xe giấy tờ đầy đủ trọn gói

- Tư vấn hỗ trợ nhiệt tình các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, sữa chữa miễn phí các dòng xe khi mua tại Ô TÔ TÍN PHÁT

Chế độ bảo hành bảo hành xe Chenglong 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn

-Xe cơ sở: xe ô tô Chenglong H5 được bảo hành 36 tháng và không giới hạn km
-Thùng xe và thiết bị thủy lực chuyên dụng: bảo hành 1 năm phần cơ khí, 1 năm phần hệ thống thủy lực, không hạn chế thời gian tại Ô TÔ TÍN PHÁT

-Xe được nhân viên kĩ thuật tại Ô TÔ TÍN PHÁT bảo hành tận nơi, hỗ trợ khách nhiệt tình. Đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng dành cho công ty Ô TÔ TÍN PHÁT